MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Estación de Dispensado, Alineación Óptica y Curado UV

Kasalis PIXID 500 — Embotellamiento compartido de todas las líneas de producción

Kasalis PIXID 500, instalada en Jabil.

| Equipo | Kasalis PIXID 500 |
| --- | --- |
| Fabricante | kasalis |
| Cliente / Planta | Jabil — John Deere Program |
| Tipo de equipo | Estación de dispensado de adhesivo (DELO), alineación óptica y curado UV, sobre torna-mesa de 4 estaciones |
| Líneas que abastece | SCORPION (76°/95°/131°/135°/133.4°), MOOSE, GECKO, INFURROW |
| No. de documento | KAS-PIXID500-OM-001 |
| Revisión | Rev. A |
| Fecha de emisión | 2026-09-22 |

Documento de proveedor — entregado a Jabil como referencia de la máquina

Contenido

# 1.  Introducción y Alcance

ℹ Equipo crítico compartido La Kasalis PIXID 500 es el embotellamiento crítico compartido entre todas las líneas de producción (SCORPION (76°/95°/131°/135°/133.4°), MOOSE, GECKO, INFURROW). Cualquier falla en esta máquina detiene la producción de TODOS los modelos, aunque el proceso que realiza es el mismo para todos: dispensa adhesivo DELO, alinea la óptica con retroalimentación en Z, cura con luz UV, e inspecciona el resultado mediante MTF (función de transferencia de modulación).

Este manual describe la operación, seguridad, cambio de modelo y solución de fallas de la Kasalis PIXID 500, fabricada por kasalis para la planta de Jabil. La mecánica y electrónica de la máquina son idénticas para todos los modelos que procesa; lo único que cambia entre modelos son los parámetros de visión (VIS), los offsets de dispensado y, en algunos casos, la altura del dispensador y el plato de la torna-mesa.

Este documento debe conservarse en la estación y estar disponible para el personal operativo y de mantenimiento. Para información de seguridad específica de la instalación (MRA/RA), referirse a la documentación de EHS de Jabil correspondiente a esta estación.

# 2.  Especificaciones Técnicas

| Tipo de máquina | Estación de dispensado, alineación óptica, curado UV e inspección, sobre torna-mesa |
| --- | --- |
| Torna-mesa | Motor de gran tamaño; 4 estaciones, cada una con pistón neumático de clampeo de pieza |
| Mini-gantry 1 (dispensado) | 3 ejes con sensores de límite y drivers propios; tooling: dispensador ViscoTech ECO-PEN450 (empuje neumático de adhesivo DELO) + cilindro de clampeo de pieza |
| Mini-gantry 2 (Pick & Place) | 3 ejes con sensores de límite y drivers propios; tooling: gripper de PnP + cilindro de clampeo de pieza |
| Sistema óptico | Pogo de contacto para inspección MTF, retroalimentación de enfoque en eje Z (motor a pasos), fuente/LED UV para curado del adhesivo |
| Adhesivo utilizado | DELO (dispensado en anillo; patrón varía según modelo procesado) |
| Seguridad | Cortinas de seguridad, interlocks en las puertas de acceso, switch de llave Automático/Mantenimiento, paro de emergencia, switch general LOTO, válvula de bloqueo LOTO neumática |

# 3.  Descripción General de la Máquina

Figura 1. Kasalis PIXID 500 — vista general de la estación instalada en planta.

## 3.1 Componentes principales

- Torna-mesa: gira mediante un motor de gran tamaño para posicionar cada una de sus 4 estaciones frente a los mini-gantries; cada estación tiene su propio pistón de clampeo.

- Mini-gantry de dispensado: 3 ejes con sensores de límite y drivers; aplica el adhesivo DELO mediante el dispensador ViscoTech ECO-PEN450 y clampea la pieza con su propio cilindro neumático.

- Mini-gantry de Pick & Place (PnP): 3 ejes con sensores de límite y drivers; su gripper toma y coloca la pieza, y también cuenta con cilindro de clampeo propio.

- Sistema óptico de inspección: pogo de contacto que realiza la lectura de MTF; el eje Z ajusta el enfoque automáticamente con retroalimentación de esa lectura.

- Fuente/LED UV: cura el adhesivo DELO dispensado sobre la pieza.

- Puertas de acceso con interlock: permiten el acceso del operador/mantenimiento; su apertura durante ciclo automático detiene la máquina.

- Cortinas de seguridad: detectan intrusión en el área de trabajo y detienen el ciclo automático.

- Switch de llave Automático/Mantenimiento, botón de reset y paro de emergencia: en el panel de control de la estación.

- Switch general de desconexión (LOTO) y válvula de bloqueo/sangrado neumática (LOTO): puntos de aislamiento de energía para mantenimiento.

- Pantalla táctil (HMI) y torreta de señalización, visibles en el frente de la máquina.

# 4.  Seguridad

⚠ Punto de mayor riesgo de la máquina El operador tiene contacto directo con una de las 4 estaciones de la torna-mesa al cargar la pieza manualmente: al colocarla, se activa el cilindro de clampeo de esa estación. Este es el punto de mayor riesgo de la Kasalis por el contacto directo del operador con un mecanismo de clampeo neumático. Se mitiga con el diseño de la estación y debe reforzarse con un dispositivo de control a dos manos y/o barrera física en el punto de carga (ver MRA/RA de la estación).

## 4.1 Dispositivos de seguridad

| Dispositivo | Función |
| --- | --- |
| Botón de paro de emergencia (E-Stop) | Detiene inmediatamente todo movimiento de la máquina (torna-mesa, ambos gantries, clampeos). |
| Switch de llave Automático / Mantenimiento | Selecciona el modo de operación; en modo Mantenimiento se deshabilita el ciclo automático. |
| Cortinas de seguridad | Detectan intrusión en el área de trabajo y detienen el ciclo automático de la torna-mesa y ambos gantries. |
| Interlocks en las puertas de acceso | Detienen la máquina si una puerta se abre durante el ciclo automático. |
| Switch general de desconexión (LOTO) | Aísla la energía eléctrica principal; punto de bloqueo y etiquetado para mantenimiento. |
| Válvula de bloqueo/sangrado neumática (LOTO) | Aísla y despresuriza el circuito neumático (cilindros de clampeo) para mantenimiento seguro. |
| Botón de reset | Reinicia la máquina después de un paro, una vez despejada la condición. |

## 4.2 Riesgos residuales y su control

El riesgo de arranque o movimiento inesperado durante la operación normal (torna-mesa, gantries o cilindros de clampeo) se controla con las cortinas de seguridad y los interlocks de las puertas, que detienen el ciclo automático de inmediato.

Durante el mantenimiento, el mismo riesgo se controla aplicando el procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO): se coloca el switch de llave en modo Mantenimiento y se bloquea tanto la energía eléctrica en el switch general como la energía neumática en la válvula de bloqueo/sangrado dedicada.

El adhesivo DELO es un químico de riesgo bajo-moderado (irritante); el contacto puede ocurrir durante limpieza de la boquilla dispensadora o cambio de cartucho. Consultar la hoja de datos de seguridad (SDS) del producto y usar guantes adecuados durante estas tareas.

## 4.3 Reglas generales de seguridad

- No retire, desactive ni puentee las cortinas de seguridad, los interlocks de puerta ni el E-Stop bajo ninguna circunstancia.

- No introduzca las manos en el área de trabajo mientras la máquina esté en ciclo automático.

- Antes de cualquier tarea de mantenimiento, coloque el switch de llave en modo Mantenimiento y aplique LOTO eléctrico Y neumático.

- Use guantes al manipular el adhesivo DELO durante limpieza de boquilla o cambio de cartucho.

- Reporte cualquier daño visible en cableado, guardas, interlocks o dispositivos de seguridad antes de operar la máquina.

# 5.  Operación Normal

- Al inicio de turno, energice la estación y verifique que las cortinas de seguridad, interlocks, E-Stop y switch de llave respondan correctamente.

- La torna-mesa gira para presentar cada una de sus 4 estaciones a la operación correspondiente.

- El operador carga manualmente la pieza en la estación de carga; al colocarla se activa el cilindro de clampeo de esa estación (punto de mayor riesgo, ver Sección 4).

- La torna-mesa gira la pieza hacia el mini-gantry de dispensado, que aplica el adhesivo DELO en el patrón correspondiente al modelo en proceso.

- El sistema óptico realiza la alineación: el eje Z ajusta el enfoque con retroalimentación de la lectura del pogo de contacto (MTF).

- La fuente UV cura el adhesivo DELO dispensado.

- Se realiza la inspección final de MTF para verificar que la pieza cumple la especificación óptica.

- El mini-gantry de PnP retira la pieza terminada (o la reposiciona según el flujo) mediante su gripper.

- La torna-mesa continúa girando para repetir el ciclo en las estaciones restantes.

# 6.  Cambio de Modelo

La mecánica y electrónica de la Kasalis no cambian de un modelo a otro; solo cambian los parámetros de visión (VIS) y el patrón/offsets de dispensado de DELO. Los procedimientos de cambio de modelo son los siguientes.

## 6.1 Cambio a MOOSE — subir el dispensador

MOOSE es un diseño compacto 3D donde la lente queda más profunda dentro del adaptador. Al cambiar a este modelo, el dispensador debe subirse manualmente para evitar que choque con el lente durante el dispensado. Verificar la altura del dispensador antes de iniciar producción de MOOSE.

## 6.2 Cambio de DELO (cartucho de adhesivo)

- Retire el cartucho vacío o próximo a caducar (recomendado no usar cartucho con más de 3 meses de antigüedad, ya que la viscosidad se vuelve inconsistente).

- Instale el cartucho nuevo en el dispensador ViscoTech ECO-PEN450.

- Purgue el sistema hasta que el flujo sea continuo y sin burbujas de aire antes de reanudar producción (ver Sección 7.1).

## 6.3 Cambio de modelo (procedimiento general)

- Seleccione el modelo correspondiente en el HMI (esto carga los parámetros VIS y los offsets de dispensado guardados para ese modelo).

- Verifique/ajuste la altura del dispensador si el modelo lo requiere (ej. MOOSE, ver Sección 6.1).

- Realice el cambio de plato si el nuevo modelo lo requiere (ver Sección 6.4).

- Corra una pieza de prueba y confirme dispensado, alineación (MTF) y curado correctos antes de liberar producción.

⚠ Fuente de error frecuente SCORPION tiene 4 variantes de FOV (76°, 95°, 131°/135°, 133.4°) que requieren cambiar los parámetros VIS en la Kasalis cada vez. Confirmar SIEMPRE el modelo/variante correcto en el HMI antes de producir, ya que seleccionar el parámetro incorrecto es una fuente conocida de error de setup.

## 6.4 Cambio de plato

El plato de la torna-mesa se cambia cuando el modelo requiere una geometría de sujeción distinta. Aplique LOTO antes de retirar el plato, sustitúyalo por el correspondiente al modelo y verifique su centrado antes de reanudar producción.

## 6.5 Cómo abrir cada modelo en cada Kasalis

ℹ Procedimiento específico por unidad El procedimiento exacto para abrir/acceder a la fixture de cada modelo puede variar ligeramente entre unidades de Kasalis instaladas en planta. Este manual no sustituye el SOP específico de Jabil por número de máquina; consulte dicho SOP o al personal de mantenimiento capacitado para el detalle exacto de apertura por modelo y por unidad.

# 7.  Guía de Solución de Fallas

## 7.1 Dispensado

| Falla | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Dispensado discontinuo (Fault 233) | DELO se acabó (falla más común) | Cambiar el cartucho de DELO. |
| Dispensado discontinuo (Fault 233) | Punta del dispensador tapada | Cambiar la punta. |
| Dispensado discontinuo (Fault 233) | Motor del dispensador dañado | Validar que efectivamente sea el motor y cambiarlo. |
| Dispensado discontinuo (Fault 233) | Burbujas de aire en la línea | Purgar el sistema hasta que el flujo salga continuo. |
| Dispensado desplazado (Fault 233) | Punta del dispensador movida de su posición | Ajustar manualmente la posición de la punta. |
| Dispensado desplazado (Fault 233) | Offsets mal configurados | Corregir valores de ARC: X = 9.2, Y = 6.4. |
| Dispensado se desplaza con cada pieza (modelo MOOSE) | Dispensador no se sube lo suficiente y choca con el lente | Subir manualmente el dispensador antes de producir MOOSE. |
| Falla de visión de dispensado (Fault 222) | Lente de cámara mal ajustado | Ajustar diafragma/enfoque de la cámara. |
| Falla de visión de dispensado (Fault 222) | Valores de Z incorrectos | Revisar primero lente y dispensado antes de ajustar valores de Z. |

## 7.2 Comunicación (Pogo de contacto)

| Falla | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Pogo sube y baja rápido | Falso contacto del pogo o del plato | Limpiar los pines con alcohol. |
| Pogo sube y baja rápido | Pin atascado | Revisar que ningún pin se esté quedando atascado; jalar firmemente hacia arriba el pin con unas pinzas (y el otro de igual forma) para liberarlo. |
| Pogo sube y baja de forma más intermitente | Falla del interposer | Cambiar el interposer. |
| Pogo sube y baja de forma más intermitente | Pines sucios | Limpiar los pines. |
| Pogo sube y baja de forma más intermitente | Pieza mal colocada | Colocar la pieza centrada en la estación. |

## 7.3 Alineación

| Falla | Causa / Procedimiento | Acción |
| --- | --- | --- |
| Fallas de alineación seguidas | El valor teacheado de Z necesita actualizarse | Hacer teach de Z en la posición de alineación. El teach se hace directo en el botón de parámetros y se cambia en el "place" del lente para modificar la Z. El valor teacheado es donde empieza a bajar, así que hay que dejarlo más arriba para que tenga más recorrido. |
| Necesidad de probar manualmente dispensado o alineación | Pasar la pieza manualmente a una estación específica | En "rotary parking" se pasa la pieza a la estación de dispensado; de ahí se puede dispensar manual o pasar directo a alineación con el botón "align". |

Si el problema persiste después de estas verificaciones, notifique al equipo de mantenimiento de Jabil o contacte al soporte técnico de kasalis.

# 8.  Notas de Confiabilidad y Mejora Continua

Las siguientes fallas son las más frecuentes/críticas observadas en la Kasalis PIXID 500 y aplican por igual a todos los modelos que procesa, ya que la mecánica y electrónica de la máquina no cambian entre modelos.

## 8.1 Fallas sistemáticas conocidas

| Falla | Causa / Hipótesis | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Fault 102 — IPC Deadlock | Hipótesis: lectura de MTF con timeout → el PLC entra en un ciclo de reintento infinito → bloquea el comando de apertura del gripper. Causa raíz aún no confirmada; ocurre de forma sistemática. | Máquina "atorada" 5–30 min, requiere reinicio manual. |
| Fault 155 — drift post-curado UV | Desgaste del jaw del gripper (correlaciona con adhesivo DELO acumulado en las superficies de agarre); si el jaw pierde contacto, la lente se suelta o descentra después del curado. | Lentes rechazadas en EOL; 10–30% de scrap por lote. |

## 8.2 Otros riesgos mecánicos y eléctricos a vigilar

- Backlash y fricción en el eje Z por falta de lubricación del tornillo sin fin — pérdida de pasos del motor y degradación de la lectura de MTF.

- Desalineamiento XY del gripper (pasivo, sin retroalimentación en línea) — puede causar caída de MTF en esquina (patrón de lente inclinada), no detectable en línea hasta falla en EOL.

- Adhesivo DELO curado en lugares indebidos (ejes, pogo, jaws) por falta de limpieza post-turno documentada.

- Desgaste del sello del cilindro neumático del gripper — apertura incompleta o mandíbula floja/cerrada por fuga lenta de presión.

- Suciedad/desalineamiento del encoder de Z por polvo o spray de DELO.

- Corrupción del programa del PLC por pérdida de energía durante escritura — no existe respaldo (backup) ni UPS instalados.

- Brownout/caída transitoria de voltaje de 24V en horarios pico — puede causar lógica errática, lecturas de MTF erróneas o apertura parcial del gripper.

- Degradación de la fuente UV/LED y de la óptica de colimación (polvo/DELO) — curado incompleto o heterogéneo, adhesión débil.

## 8.3 Acciones de mitigación prioritarias

- Resolver Fault 102: implementar timeout de apertura de gripper (5 s) con apertura forzada si expira.

- Implementar limpieza semanal de DELO y ciclo programado de cambio de jaw del gripper.

- Lubricación del eje Z cada 250 horas (especificación exacta de grasa pendiente de confirmar).

- Documentar especificaciones exactas: modelo de FRL, presión de DELO, specs de UV, specs del motor Z, modelo de encoder.

- Instalar UPS para el PLC y establecer respaldo (backup) periódico del programa.

- Validación diaria: presión neumática, voltaje de 24V, temperatura de driver.

- Implementar trending automático de: % pico de MTF, corriente del motor Z, número de reintentos por ciclo.

# 9.  Mantenimiento Preventivo

| Tarea | Frecuencia | Notas |
| --- | --- | --- |
| Inspección de cortinas de seguridad, interlocks y E-Stop | Diario (inicio de turno) | Verificar respuesta correcta antes de producción. |
| Limpieza de residuos de DELO en la estación | Diario / post-turno | No es procedimiento documentado actualmente — se recomienda formalizarlo. |
| Limpieza de pines del pogo de contacto | Semanal o ante fallas de comunicación intermitentes | Usar alcohol; revisar pines atascados. |
| Cambio de jaw del gripper | Programado por ciclos (definir N ciclos) | Correlaciona con Fault 155 (drift post-UV). |
| Lubricación del eje Z | Cada 250 horas | Especificación exacta de grasa pendiente de confirmar. |
| Revisión de presión neumática (FRL) y fugas | Diario | Sin modelo de FRL documentado; se recomienda identificarlo y agendar servicio. |
| Respaldo (backup) del programa del PLC | Después de cualquier cambio de programa | No existe respaldo actualmente; instalar UPS y definir procedimiento. |

# 10.  Garantía y Contacto del Proveedor

Para soporte técnico, refacciones o consultas sobre garantía de esta estación, contacte a kasalis a través del canal de soporte asignado al proyecto.

| Proveedor | kasalis |
| --- | --- |
| Equipo | Kasalis PIXID 500 |
| Líneas que abastece | SCORPION (76°/95°/131°/135°/133.4°), MOOSE, GECKO, INFURROW |
| Documento | KAS-PIXID500-OM-001, Rev. A |